ICS

B

备案号：

DB

安   徽    省    地    方    标    准

DB/T××××-××

----------------------------------------------

湿地生态承载力评价技术规范

(征求意见稿)

××××-××-×发布           ××××-××-×实施

----------------------------------------------

安徽省质量技术标准监督局   发布

前  言

本规范按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本规范由六安市绿色发展研究会提出。

本规范由安徽省林业标准化技术委员会归口。

本规范起草单位：皖西盐肤木研究所、皖西学院、六安市绿色发展研究会、舒城县林检局、金安区东桥林业站。

本规范主要起草人：陈存武、叶少川、张作仿、谷德文、卞显超、柏承文、姚厚军、董国庭、李明。

本规范首次发布。

资源环境承载力评价技术规范  湿地生态

1  范围

本规范适用于安徽省境内的湿地生态承载力评价行为。

本规范规定了湿地生态承载力评价体系及方法等技术要求。

2  规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改本）适用于本规范。

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》，2017年9月20日。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 湿地生态承载力

湿地生态承载力指湿地区域系统的自身调节以及自身维系的特有功能，环境系统与资源系统之间的相互供给的能力，并且能够抵御该区域内的外来因素干扰的能力。

- 3.2 湿地生态承载力评价

采用区域统计年鉴、相关主管部门年报及社会公共数据对湿地生态承载力监测开展的有关评价。

评价的主要指标包括：气候资源、生物资源、水资源、水环境、人文环境等。

3.3 气候资源承载力

气候资源承载力气候系统对可持续发展的承载能力，指在一定的时间和空间范围内，气候资源（如光、温、水、风等）对社会经济某一领域乃至整个区域社会经济可持续发展的支撑能力，强调人类社会经济活动不能超出气候资源所能承载的范围，其本质是界定气候资源对人类可持续发展的影响，将其资源利用和社会经济发展规模或强度限定于合理的程度和范围内。评价指标包括：＞100C0积温、年辐射总量、无霜期、年辐射总量、年平均降水量、自然灾害率。

3.4 生物资源承载力

生物资源承载力是指在某一时期某种状态下，某区域生物资源对人类社会经济活动的支持能力，它是生物系统物质组成和结构的综合反映。生物资源系统的物质资源以及其特定的抗干扰能力与恢复能力具有一定的限度，即一定组成和结构的生物系统对社会经济发展的支持能力有一个“阈值”。这个“阈值”的大小取决于生物系统与社会经济系统两方面因素，在不同时间、不同区间、不同生态环境、不同社会经济状况下，“阈值”的取值是不同的。评价指标包括：生物丰度指数、单位面积保护物种数、植被覆盖指数。

3.5 水资源承载力

水资源承载能力是指某一地区的水资源，在一定社会历史和科学技术发展阶段，在不破坏社会和生态系统时，最大可承载（容纳）的农业、工业、城市规模和人口的能力，是一个随着社会、经济、科学技术发展而变化的综合目标。评价指标包括：湿地面积比例、人均水资源占有量、水资源利用率、万元GDP耗水量、单位面积水产品产值等。

3.6 水环境承载力

水环境承载力是指某一区域在一定时期，一定生活条件和环境状态下，在水环境系统结构特征与功能可持续正常发挥的前提下，水环境系统对该区域经济发展和生活需求的最大承受能力。评价指标主要包括：地表水达到或好于III类水体比例、地表水劣V类水体比例、化学需氧量排放量降低率、氨氮排放量降低率、二氧化硫排放量降低率、污水集中处理率等。

3.7 人文环境承载力

人文环境承载力是指在一定时期和时空条件下，人文环境系统的该区域经济发展和生活需求的最大承受能力。评价指标主要包括：人口密度、城镇化率、人均耕地面积、人均GDO等。

4  数据来源

本规范推荐在湿地生态承载力评价中使用统计年鉴和有关主管部门的湿地资源数据。

5  评价指标体系

湿地生态承载力评价指标体系见表1，共5个状态指标，21个评价指标。

表1          湿地生态承载力评价指标体系

| 目标层 | 状态层 | 序号 | 指标层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿地生态承载力 | 气候资源承载力 | 1 | 无霜期（天/年） |
|  |  | 2 | 年＞100C0积温（万C0/年） |
|  |  | 3 | 年平均降水量（mm/年） |
|  | 生物资源承载力 | 4 | 生物丰度指数（%） |
|  |  | 5 | 单位面积保护物种数（种数/hm2） |
|  |  | 6 | 植被覆盖指数（%） |
|  | 水资源承载力 | 7 | 湿地面积比例（%） |
|  |  | 8 | 人均水资源消耗量（m3/人年） |
|  |  | 9 | 水资源利用率（%） |
|  |  | 10 | 万元GDP耗水量（m3/万元） |
|  |  | 11 | 单位面积水产品产值（%） |
|  | 水环境承载力 | 12 | 地表水达到或好于III类水体比例（%） |
|  |  | 13 | 地表水劣V类水体比例（%） |
|  |  | 14 | 化学需氧量排放量减少（%） |
|  |  | 15 | 氨氮排放量减少（%） |
|  |  | 16 | 二氧化硫排放量减少（%） |
|  |  | 17 | 污水集中处理率（%） |
|  | 人文环境承载力 | 18 | 人口密度（人/km2） |
|  |  | 19 | 城镇人口比例（%） |
|  |  | 20 | 人均耕地面积（hm2/人） |
|  |  | 21 | 人均GDP（万元） |

6  评价办法

（1）评价判别依据

由于湿地生态承载力的研究是在湿地资源可持续经营的前提下进行的，在此参照湿地资源可持续评价的划分标准，见表2。

表2                        判别依据

| 级别 | I级 | II级 | III级 | IV级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区间 状态 | ≤0.6 不可承载 | 0.6-0.8 弱可承载 | 0.8-1.0 中等可承载 | ≥1.0 强可承载 |

（2）指标的标准化处理

在湿地生态资源综合承载力评价的指标中，一是对综合评价起正向作用的指标，如水资源利用率、人均耕地比率、植被覆盖指数等。二是起负向作用的指标，如万元GDP耗水量、人口密度等。为了描述各项指标变化对湿地生态承载力水平评价的正反作用，同时消除各项指标因量纲上的差异给评定工作带来的影响，要先对指标数据进行无量纲化处理。本规范运用标准化比值法对数据无量刚化处理，公式如下：

ai=Fi/Ri                    正向指标

ai=Ri/Fi                    逆向指标

式中，Fi为i种指标的实际值，Ri为i指标的参照值，指标参照值是指与原始值相对应的，反映区域发展的理想值或期望达到的水平值，取值全国该项指标的平均数。实际值的确定方法见表3，参照值、实际值、水平值的统计表见表4。

（3）指标权重计算

指标权重值是用来衡量参与评价的各项指标对湿地生态承载力影响的大小。本规范采用贡献率计算法求指标的权重值，计算公式如下：

Wi=Fi/Ri/i∑Fi/Ri

式中Wi为指标的权重值；Fi为i种指标的实际值；Ri为i种指标的参照值。逆向指标权重值的确定依据Wi=Ri/Fi/∑Fi/Ri。

（4）湿地生态承载力计算

湿地生态承载力计算涉及土地、水、气候和生物等方面，在计算指标值时要根据指标的

正逆而用不同的计算公式，本规范采用综合指数法，将指数化的数据用加权和的方法进行湿地资源承载力的评价，计算公式如下：

FCC=∑aiWi

式中，FCC为湿地生态承载力指数；aj为指标水平值；Wj 为指标的权重。据其测算目标层湿地生态承载力指数。

表3                                        湿地生态承载力评价指标体系计算

| 目标层 | 状态层 | 指标层 | 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿地生态承载力 | 气候资源承载力 | 无霜期（天/年） | 一年中终霜后至初霜前的一整段时间 |
|  |  | 年＞100C0积温（万C0/年） | 一个区域年＞100C0积温总数 |
|  |  | 年平均降水量（mm/年） | 一个地区多年的平均降雨量 |
|  | 生物资源承载力 | 生物丰度指数（%） | Abio×（0.35×林地＋0.21×草地＋0.28×水域湿地＋ 0.11×耕地＋0.04×建设用地＋0.01×未利用地）/区域面积。Abio生物丰度指数的归一化系数。 |
|  |  | 单位面积保护物种数（种数/hm2） | 列为省级以上保护的动植物物种数/区域面积。 |
|  |  | 植被覆盖指数（%） | Aveg×（0.5×林地＋0.3×草地＋0.2×农田）/区域面积。Aveg植被覆盖指数的归一化系数。 |
|  | 水资源承载力 | 湿地面积比例（%） | 湿地面积/国土面积×100 |
|  |  | 人均水资源消耗量（m3/人年） | 年消耗的水资源量/总人口数 |
|  |  | 水资源利用率（%） | 实际耗水量/总的水资源量×100 |
|  |  | 万元GDP耗水量（m3/万元） | 用水总量/GDP |
|  |  | 单位面积水产品产值（%） | 水产品产值/湿地面积 |
|  | 水环境承载力 | 地表水达到或好于III类水体比例（%） | 地表水达到或好于III类水体量/地表水总量≥50% |
|  |  | 地表水劣V类水体比例（%） | 地表水劣V类水体量/地表水总量≤50% |
|  |  | 化学需氧量排放量减少（%） | （上年度COD排放量-当年COD排放量）/上年度COD排放量×100 |
|  |  | 氨氮排放量减少（%） | （上年度NH3-N排放量-当年NH3-N排放量）/上年度NH3-N排放量×100 |
|  |  | 二氧化硫排放量减少（%） | （上年度SO2排放量-当年SO2排放量）/上年度SO2排放量×100 |
|  |  | 污水集中处理率（%） | 污水集中处理量/污水总量×100 |
|  | 人文环境承载力 | 人口密度（人/km2） | 人口数量／区域面积 |
|  |  | 城镇人口比例（%） | 城镇化率，城镇人口总数/总人口数量 |
|  |  | 人均耕地面积（hm2/人） | 耕地面积/总人口数量 |
|  |  | 人均GDP（万元） | GDP/总人口数量 |

表4                 湿地生态承载力评价指标体系参数

| 目标层 | 状态层 | 指标层 | 类类型 | 参照值（Ri） | 实际值（Fi） | 水平值 （ai） | 权重 （Wi） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地生态承载力 | 气候资源 | 无霜期（天/年） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 年＞100C0积温（万C0/年） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 年平均降水量（mm/年） | 正 |  |  |  |  |
|  | 生物资源 | 生物丰度指数（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 单位面积保护物种数（种数/hm2） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 植被覆盖指数（%） | 正 |  |  |  |  |
|  | 水资源 | 湿地面积比例（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 人均水资源消耗量（m3/人年） | 逆 |  |  |  |  |
|  |  | 水资源利用率（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 万元GDP耗水量（m3/万元） | 逆 |  |  |  |  |
|  |  | 单位面积水产品产值（%） | 正 |  |  |  |  |
|  | 水环境 | 地表水达到或好于III类水体比例（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水劣V类水体比例（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量排放量减少（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮排放量减少（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫排放量减少（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 污水集中处理率（%） | 正 |  |  |  |  |
|  | 人文环境 | 人口密度（人/km2） | 逆 |  |  |  |  |
|  |  | 城镇人口比例（%） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 人均耕地面积（hm2/人） | 正 |  |  |  |  |
|  |  | 人均GDP（万元） | 正 |  |  |  |  |